Подводный маяк

инструкция

Оглавление

Назначение	3

Modbus	4

Быстрый старт	4

Регистры Modbus	5

Чтение	5

Запись	5

Инструкция по штатному применению	7

Включение маяка	7

Командный режим	7

Проверка команд	8

Включить светодиоды	8

Мигать светодиодами	8

RESET	8

RESTART	8

SAVE	8

Аварийный режим	8

Режим сна	9

Выключение маяка	9

Назначение

Подводный маяк – устройство для поиска ТНПА при всплытии. Отслеживает погружение и всплытие. При достижение определенного уровня давления - сигналит. Питается от аккумуляторов.

Modbus

Быстрый старт

Окно настройки подключения modbus.

Рисунок 1 – Окно настройки подключения MODBUS

Результат настройки.

Рисунок 2 – Окно просмотра состояния маяка по MODBUS

Регистры Modbus

Таблица 1- Регистры Modbus для чтения

| Название | Адрес | Разря дность | Знач. по ум. | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PING | 0x00 | 16 | 0 | - | Счётчик. Увеличивается на единицу при каждом чтении этого регистра |
| TEMPERATURE | 0x01 | 16 | 0 | C | Температура, полученная по показаниям датчика BME280 |
| HUMIDITY | 0x02 | 16 | 0 | - | Влажность, полученная по показаниям датчика BME280 |
| PRESSURE | 0x03 | 16 | 0 | Па | Давление, полученная по показаниям датчика BME280 |
| ADS | 0x04 (big-endian) | 32 | 0 | АЦП | Давление, полученное по аналоговым показаниям датчика MD40-10-C, оцифрованное при помощи АЦП ADS1220, выраженное в остчётах АЦП. На основе значения этих показаний и выставленных порогов PRESS1 и PRESS2 алгоритм прошивки маяка принимает решение о состоянии маяка |
| PRESS1 | 0x06 (big-endian) | 32 | 20000 | АЦП | Порог давления, выраженный в отсчётах АЦП, после которого алгоритм прошивки маяка принимает решение, что ТНПА погружён под воду и начинает отслеживать давление с датчика и если, оно в этот момент окажется меньше PRESS1, то включается аварийный режим |
| PRESS2 | 0x08 (big-endian) | 32 | 25000 | АЦП | Порог давления, выраженный в отсчётах АЦП, после которого алгоритм прошивки маяка принимает решение, что ТНПА погружён под воду и отключает аварийный режим, если он был включён |
| BITRATE_RS485 | 0x0A (big-endian) | 32 | 256000 | Бод | Текущая скорость RS485 |
| LED_MASK | 0x0C (big-endian) | 64 | 0xAA-AA | - | Шаблон мигания светодиода. |
| LEDRATE | 0x10 | 16 | 500 | МС | Скорость мигания |
| LED_TOGGLE | 0x11 | 16 | 0 | - | Статическое вкл/выкл светодиодов. Когда в регистре находится значение отличное от нулю, то маяк светится, если ноль, то светодиод гаснет |
| LED_BLINK | 0x12 | 16 | 0 | - | Мигание светодиодами. 0x00 – выкл. |
| WATER_SINK | 0x13 | 16 | 0 | - | Датчик намокания |

Таблица 2- Регистры Modbus для записи

| Название | Адрес | Разря дность | Знач. по ум. | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESS1 | 0x06 (big-endian) | 32 | 20000 | АЦП | Порог давления, выраженный в отсчётах АЦП, после которого алгоритм прошивки маяка принимает решение, что ТНПА погружён под воду и начинает отслеживать давление с датчика и если, оно в этот момент окажется меньше PRESS1, то включается аварийный режим. Записывается через функцию Modbus 0x10. |
| PRESS2 | 0x08 (big-endian) | 32 | 25000 | АЦП | Порог давления, выраженный в отсчётах АЦП, после которого алгоритм прошивки маяка принимает решение, что ТНПА погружён под воду и отключает аварийный режим, если он был включён. Записывается через функцию Modbus 0x10. |
| BITRATE_RS485 | 0x0A (big-endian) | 32 | 256000 | Бод | Текущая скорость RS485. Записывается через функцию Modbus 0x10. |
| LED_MASK | 0x0C (big-endian) | 64 | 0xAA-AA | - | Шаблон мигания светодиода. Поддерживается запись через команду 0x06 и 0x10. |
| LEDRATE | 0x10 | 16 | 500 | МС | Скорость мигания |
| LED_TOGGLE | 0x11 | 16 | 0 | - | Статическое вкл/выкл светодиодов. |
| LED_BLINK | 0x12 | 16 | 0 | - | Мигание светодиодами. 0x00 – выкл. |
| WATER_SINK | 0x13 | 16 | 0 | - | Датчик намокания |
| UWB_RESET | 0x14 | - | - | - | Программный RESET, сбрасываются все регистры. Необходимо записать значение отличное от нуля по указанному адресу. |
| UWB_RESTART | 0x15 | - | - | - | Выводить маяк из аварийного режима в состояние «на борту». Необходимо записать значение отличное от нуля по указанному адресу. |
| UWB_SAVE_FLSH | 0x16 | - | - | - | Сохраняет значения, введенные пользователем, во внутреннею flash память. Необходимо записать значение отличное от нуля по указанному адресу. |

Примечание:

1.	Условие для записи в регистр 0x11: регистр 0x12 должен быть записан 0 и маяк должен находиться в аварийном режиме, когда мигают светодиоды.

2.	Условие для записи в регистр 0x12: регистр 0x11должен быть записан 0 и маяк не должен находиться в аварийном режиме, когда мигают светодиоды.

Инструкция по штатному применению

Включение маяка

- Подать на маяк питание от аккумуляторов

- Убедиться, что зажглись светодиоды, то есть включилось питание 3V3, 5V0 и 6V0

Командный режим

- Подключить шину RS485 согласно рисунку

- Запустить программу Modbus poll

- Зайти в Read/Write Definition

- Задать Slave ID 66

- Address mode: dec

- Address: 0

- Quantity: 23

- Scan Rate: 1000 ms

- Click OK

- Убедиться, что показания соответствуют рисунку Рисунок 2

Рисунок 3 – Подключение RS-485

Проверка команд

Включить светодиоды

- Выключить мигание светодиода.

- Отправить команду Включить светодиоды. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x11.

- Убедиться, что они включились.

- Отправить команду Выключить светодиоды. Для этого необходимо отправить значение равное 0 на адрес - 0x11.

- Убедиться, что они выключились.

Мигать светодиодами

- Убедиться, что светодиод выключен.

- Отправить команду Мигать светодиодами. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x12.

- Убедиться, что они мигают.

- Отправить команду Мигать светодиодами. Для этого необходимо отправить значение равное 0 на адрес - 0x12.

- Убедиться, что они не мигают.

RESET

- Отправить команду RESET. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x14.

- Убедиться, что все регистры приняли значения по умолчанию или flash.

RESTART

- Создать давление на датчик давления и перевести UWB в аварийном режиме, после которого начнут мигать светодиоды.

- Отправить команду RESTART. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x15.

- Убедиться, что светодиоды не мигают.

SAVE

- Записать значения в различные регистры

- Отправить команду SAVE. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x16.

- Отправить команду RESET, либо отключить питание.

- Убедиться, что при включении значения сохранились.

Аварийный режим

Для входа в аварийный режим необходимо:

- Записать пороги давлений в регистры: 0x06 0x08.

- Задать шаблон для сигнализации: 0x0C

- Задать длительность 1 бита шаблона: 0x10

- Создать давление на датчике, которое превысит отметку, хранимую в регистре по адресу - 0x06.

- Маяк переходит в режим погружения и следит за давлением.

- Убедиться, что светодиод не моргает, пока приложено давление, которое не меньше давления из первого регистра по адресу - 0x06.

- Понизить давление, убедиться, что светодиод начал моргать, когда давление стало меньше, чем в первом регистре по адресу - 0x06.

- Убедиться, что светодиод перестает моргать, пока приложено давление, которое больше значения из второго регистра по адресу - 0x08.

- Выход из аварийного режима - команда RESTART.

Режим сна

- Из любого режима поднести к голове магнит, как показано на картинке

- Убедиться, что потребление маяка не превышает 10мА

- Подать питание на 24В и убедиться, что светодиоды включились, то есть включилось питание 3V3, 5V0 и 6V0

- Проверить работоспособность целевой функции после выхода из режима сна

Выключение маяка

- Отсоединить от аккумуляторов