Подводный маяк

инструкция

Оглавление

Назначение	3

Modbus	4

Быстрый старт	4

Регистры Modbus	5

Чтение	5

Запись	5

Инструкция по штатному применению	6

Включение маяка	6

Командный режим	6

Проверка команд	7

Включить светодиоды	7

Мигать светодиодами	7

RESET	7

RESTART	7

Аварийный режим	7

Режим сна	8

Выключение маяка	8

Назначение

Подводный маяк – устройство для поиска ТНПА при всплытии. Отслеживает погружение и всплытие. При достижение определенного уровня давления - сигналит. Питается от аккумуляторов.

Modbus

Быстрый старт

Окно настройки подлключения modbus.

Рисунок 1 – Окно настройки подключения MODBUS

Результат настройки.

Рисунок 2 – Окно просмотра состояния маяка по MODBUS

Регистры Modbus

(усл.зн)* - условное значение

Чтение

- 0x00 - Счётчик. Инкрементируется каждый раз, когда читается регистр по адресу 0x00;

- 0x01 - Температура - BME280;

- 0x02 - Влажность - BME280;

- 0x03 - Атмосферное давление - BME280;

- 0x04 - Давление - MD40-10-C; (усл.зн)*

- 0x05 - Хранит порог давления, после которого считается, что ТНПА погружается; (усл.зн)* (По умолчанию - 25 000)

- 0x06 - Хранит порог давления, после которого считается, что ТНПА всплывает; (усл.зн)* (По умолчанию - 20 000)

- 0x07 - 0x08 - Текущая скорость интерфейса RS485; *(По умолчанию - 153600 Бод) (4 байта)

- 0x09 - 0x0C - Шаблон мигания светодиода; *(По умолчанию - 0xAAAAAAAAAAAAAAAA) (8 байта)

- 0x0D - Скорость мигания; (мс)

- 0x0E - Статическое вкл/выкл светодиодов;

- 0x0F - Мигание светодиодами.

Запись

- 0x05 - Хранит порог давления, после которого считается, что ТНПА погружается; (усл.зн)* (По умолчанию - 25 000)

- 0x06 - Хранит порог давления, после которого считается, что ТНПА всплывает; (усл.зн)* (По умолчанию - 20 000)

- 0x07 - 0x08 - Текущая скорость интерфейса RS485; *(По умолчанию - 153600 Бод) (Мин: 600 Бод, Макс: 153600 Бод) (4 байта)

- 0x09 - 0x0C - Шаблон мигания светодиода; *(8 байта) (Маска начинается с младшего бита)

- 0x0D - Скорость мигания; (мс)* (По умолчанию - 500 мс)

- 0x0E - Статическое вкл/выкл светодиодов; * (По умолчанию - 0)

- 0x0F - Мигание светодиодами; * (По умолчанию - 0) (2 байта)

- 0x10 - Программный RESET, сбрасываются все регистры;

- 0x11 - Переводит UWB в начальное состояние сохранения состояния всех регистров; (Для отключения мигания по причине всплытия устройства).

Примечание:

- Условие для записи в регистр 0x0E: регистр 0x0F должен быть записан 0 и не UWB не должен находиться в аварийном режиме, когда мигают светодиоды.

- Условие для записи в регистр 0x0F: регистр 0x0E должен быть записан 0 и не UWB не должен находиться в аварийном режиме, когда мигают светодиоды.

Инструкция по штатному применению

Включение маяка

- Подать на маяк питание от аккумуляторов

- Убедиться, что зажглись светодиоды, то есть включилось питание 3V3, 5V0 и 6V0

Командный режим

- Подключить шину RS485 согласно рисунку

- Запустить программу Modbus poll

- Зайти в Read/Write Definition

- Задать Slave ID 66

- Address mode: dec

- Address: 0

- Quantity: 18

- Scan Rate: 1000 ms

- Click OK

- Убедиться, что показания соответствуют рисунку Рисунок 2

Рисунок 3 – Подключение RS-485

Проверка команд

Включить светодиоды

- Выключить мигание светодиода.

- Отправить команду Включить светодиоды. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x0E.

- Убедиться, что они включились.

- Отправить команду Выключить светодиоды. Для этого необходимо отправить значение равное 0 на адрес - 0x0E.

- Убедиться, что они выключились.

Мигать светодиодами

- Убедиться, что светодиод выключен.

- Отправить команду Мигать светодиодами. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x0F.

- Убедиться, что они мигают.

- Отправить команду Мигать светодиодами. Для этого необходимо отправить значение равное 0 на адрес - 0x0F.

- Убедиться, что они не мигают.

RESET

- Отправить команду RESET. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x10.

- Убедиться, что все регистры приняли значения по умолчанию.

RESTART

- Создать давление на датчик давления и перевести UWB в аварийном режиме, после которого начнут мигать светодиоды.

- Отправить команду RESTART. Для этого необходимо отправить значение отличное от 0 на адрес - 0x11.

- Убедиться, что светодиоды не мигают.

Аварийный режим

Для входа в аврийный режим необходимо:

- Записать пороги двлений в реигстры: 0x05 0x06.

- Задать шаблон для сигнализации: 0x09

- Задать длительность 1 бита шаблона: 0x0D

- Создать давление на датчике, которое превысит отметку хранимую в регистре по адресу - 0x05.

- Маяк переходит в режим погружения и следит за давлением.

- Убедиться, что светодиод не моргает, пока приложено давление, которое не меньше давления из второго регистра по адресу - 0x06.

- Понизить давление, убедиться, что светодиод начал моргать, когда давление стало меньше, чем во втором регистре по адресу - 0x06.

- Выход из аварийного режима - команда RESTART.

Режим сна

- Из любого режима поднести к голове магнит, как показано на картинке

- Убедиться, что потребление маяка не превышает 10мА

- Подать питание на 24В и убедиться, что светодиоды включились, то есть включилось питание 3V3, 5V0 и 6V0

- Проверить работоспособность целевой функции после выхода из режима сна

Выключение маяка

- Отсоединить от аккумуляторов